关于原办公楼二楼老旧网络升级改造的申请

因原办公楼二楼网络使用年限已经超过15年以上，存在网络线路和设施陈旧，点位数严重不足的情况，现已不能满足后续进驻科室的使用需求。特此申请该办公楼二楼区域的网络升级改造。

根据计算机中心现场实地勘查和计算，该改造区域点位数为60个点位，分布防在14个不同房间。且该楼层使用年限已经达到50年左右，升级建议如下：

施工方提供网络改造所需各种材料和网络设备及光模块，进行网络建设。

- 双绞线的布防。网络水平方向采用符合国标的六类双绞线铺设。铺设方向从现有机柜开始，延伸到各个房间规定位置。双绞线布设，中途需要对各个房间和走廊墙面进行打孔处理便于穿线。在走廊位置需要对网线采取固定措施和散力处理，以防止网线自身重量对装修设施造成损伤和坍塌。双绞线进入房间后采用明槽板铺设至指定点位，到达指定点位后放入安装的线盒中。

- 机柜的处理。保留原有机柜和室外光缆，但需清理和拆除原有机柜的老旧双绞线和附属设备，并安放新的配线架。

- 网络模块的安装。双绞线布放完毕后，使用六类免打模块对点位和配线架进行安装并标定对应序号。

- 双绞线的测试。基础网络布设完毕后，对所有点位进行通断测试和序号标定，并且出具相关测设报告。

- 网络设备的安装调试。基础网络布设完毕后，在机柜中放置接入交换机，将网络设备接入医院核心网。安装调试时，接入交换机使用万兆光模块与医院核心交换机连接，并划分新的vlan，限定登陆管理的方式和密码，关闭TELNET等不安全登陆。（接入交换机的使用要求：网关型交换机，48千兆电口+4万兆光口，采用与医院兼容的交换机。医院现有接入交换机使用H3C和华为系列）

- 网络整体调试。项目整体完成以后，从墙面模块开始，测试大数据包在网络的通信情况，保证大数据包测试不掉包。

- 施工方可提前进入施工现场勘查，以评估施工条件和计算施工材料及设备。

- 联系人：温老师15228624352

- 计算机中心

- 2022年8月9日