掺钕钇铝石榴石激光治疗机

参数要求

1、激光波长：≥1064nm /532nm

2、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂。

3、治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能。

4、光斑直径：长波≥2〜8mm （8mm为平行光传输）

短波≥1.5〜7mm （7mm为平行光传输）

5、脉冲宽度：≥6ns〜12ns

6、终端单脉冲输出能量：长波≥: 100mJ~800mJ

长波≥: 20mJ~400mJ

7、光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦

8、重复频率：1~1Ohz

9、激光瞄准：≥650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调

10、冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置

11、控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，可显示主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时等，故障语言显示及声音提示、密码设置、常用数据储存等功能。

12、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

13、电源：AC220V/50Hz/10A