| 介入高压注射器技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 |
| 1 | 设计原理 | 无线传输，全数字化，可编程的注射器系统 |
| 2 | 适用性 | 适用于血管造影 |
| 3 | 注射容量 | 最大容量200ml |
| 4 | 压力 | 最大压力值83bar（1200psi） |
| 5 | 时相数目 | ≥3个 |
| 6 | 流速 | 最大流速30ml/s |
| 7 | 灌注速度 | 最大灌注速度4ml/s |
| 8 | 记忆容量 | ≥60条注射方案 |
| 9 | 供电 | 直接供电 |
| 10 | 针筒保温托 | ≥1个 |
| 11 | 灌注针筒 | 手动及自动 |
| 12 | 防气泡功能 | 注射头在水平线下15度才可注射，垂直向上时才可排气 |
| 13 | 图像显示 | 注射参数或压力曲线可交替显示 |