交换机配置要求

### S6812-48X6C

- 性能规格：交换容量≥4Tbps，转发性能≥2000Mpps，以官网最小值为准；

- 端口形态：24个10GE SFP+端口，≥6个100GE QSFP28端口；

- 二层功能：支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项；

- 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；

- MPLS: 支持MPLS、MCE, 支持MPLS VPN, 支持MPLS TE等功能；（要求提供官网链接和截图证明，并加盖原厂公章）

- 无损网络：为提升大型分布式计算和大型分布式存储的性能，设备应支持无损网络RoCE功能；（要求提供官网链接和截图证明，并加盖原厂公章）

- FCoE:为降低成本、简化管理，无须单独采购光纤交换机，要求设备支持FCoE功能；（要求提供官网链接和截图证明，并加盖原厂公章）

- 配置要求：≥10个万兆单模光模块，满配电源风扇；

### 5170-54S-EI

- 性能指标：交换容量≥528Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准；

- 端口配置：实配100/1000Base-T以太网口≥48个，SPF+万兆光接口≥4个；配置≥2个万兆单模光模块。

- 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

- 支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；

- 可靠性：支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；

- 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；