压力容器维护保养服务需求

一、服务内容

为医院现用的压力容器(液氧罐除外)提供维护保养和抢修服务，办理压力容器及附属安全阀年检的相关约检，配合定期检验及年度检查的现场配合等工作。

二、资质要求

具备满足我院压力容器维修、改造的相应资质和能力。

三、服务要求

1.服务提供方按照《压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017的规定和要求对压力容器进行维护保养和抢修服务，并做好维护保养记录，免费提供限额单价以下的零配件。

2.服务提供方应按照《特种设备安全法》、《压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017的规定和要求办理压力容器相关检验的约检，配合检验单位定期检验及年度检查的现场检验工作。

3.设备若发生故障需要应急处理不受时间限制，即服务提供方提供365天，24小时全天候应急处理服务。

4.服务提供方应按照附件一《压力容器维护保养任务对应表》提供压力容器的维护保养服务。

附件：压力容器维护保养任务表

后勤保障部

2022.7.19

附件：压力容器维护保养任务表

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 频次 (次/台/年) | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入网检查 | 对进行维护保养的压力容器及配套系统进行一次系统检查，同时建立客户设备档案。主要包括：①压力容器本体及保温层检查；②安全附件检查；③安全保护装置的检查；④测量调试装置检查；⑤附属仪器仪表的检查；⑥登记设备信息，建立档案。 | 1次 | 合同签订后1月内 |
| 2 | 系统巡检 | 定期检查压力容器本体及其安全附件、安全保护装置、测量调试装置、附属仪器仪表是否完好，各密封面有无泄露，有无其他异常情况，及时排除潜在的运行故障及安全隐患。 | 12次 | 每月前十号 |
| 3 | 安全评估 | 定期对压力容器进行安全检查和安全评估，及时准确地排查安全隐患。 | 4次 | 每季度前10号 |
| 4 | 水泵性能监测 | 定期进行水泵运行性能检测，评估水泵实际运行参数与额定运行参数差异，查找故障隐患。 | 4次 | 每季度前10号 |
| 5 | 保温层维护 | 定期对设备保温层进行保养、检查、清洁等，确保保温层性能可靠，保障设备安全、正常、经济运行。 | 4次 | 每季度前10号 |
| 6 | 停机保养 | 对即将长期停用的压力容器进行防腐保养，以减小停运期间压力容器的性能损耗。 | 1次 | 停用后20日内 |
| 7 | 客户回访 | 按计划对客户进行上门回访或电话回访，听取客户意见、建议，有效改进服务质量、服务方法。 | 4次 | 每季度前10号 |
| 8 | 技术咨询 | 根据客户需求24小时提供专家技术咨询，包括热水系统、采暖系统、蒸汽系统等。 | 不限 |  |
| 9 | 故障维修 | 根据客户报修信息，提供上门维修服务，及时排查故障，保证客户压力容器安全、稳定运行。 | 不限 |  |
| 10 | 定检年检服务 | 专人配合须年检的压力容器的检验现场，使之达到检验要求及检验后现场恢复。 | 各1次 |  |
| 11 | 压力表检验 | 完成压力表的定期送检并取得计量所合格检验报告。 | 2次 |  |
| 12 | 安全阀检验 | 完成安全阀的定期送检并取得计量所合格检验报告 | 1次 |  |