电梯维护保养服务要求

一、维护保养电梯资料：

| 序号 | 设备 名称 | 制造单位 （型号） | 额定 载重量(KG) | 额定 速度(m/s) | 层站 层门 | 发证日期 | 使用证 编号 | 注册编号 | 自编号 | 安装 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.5 | 8层 8站 8门 | 2017-3-6 | 川CT20170001 | 31705103002017030001 | 1-1 | 一号楼 |
| 2 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.5 | 8层 8站 8门 | 2017-3-6 | 川CT20170002 | 31705103002017030002 | 1-2 |  |
| 3 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 800 | 1.5 | 7层 7站 7门 | 2017-3-6 | 川CT20170003 | 31705103002017030003 | 1-3 |  |
| 4 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1000 | 1.5 | 7层 7站 8门 | 2017-3-6 | 川CT20170004 | 31705103002017030004 | 1-4 |  |
| 5 | 医用 电梯 | 奥的斯电梯 （GeN2-MR） | 1600 | 1 | 4层 4站 4门 | 2019-2-18 | 梯11川BB00076(19) | 3110100822018205 | 2-1 | 二号楼 |
| 6 | 医用 电梯 | 奥的斯电梯 （GeN2-MR） | 1600 | 1 | 4层 4站 4门 | 2019-2-18 | 梯11川BB00077(19) | 3110100822018206 | 2-2 |  |
| 7 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.75 | 13层13站13门 | 2013-6-26 | 川CT20130189 | 31705103002013060002 | 3-1 | 三号楼 |
| 8 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.75 | 13层13站13门 | 2013-6-26 | 川CT20130190 | 31705103002013060003 | 3-2 |  |
| 9 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.75 | 13层13站13门 | 2013-6-26 | 川CT20130191 | 31705103002013060004 | 3-3 |  |
| 10 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.75 | 13层13站13门 | 2013-6-26 | 川CT20130192 | 31705103002013060005 | 3-4 |  |
| 11 | 医用 电梯 | 蒂森电梯 （TE-GL） | 1600 | 1.75 | 13层13站13门 | 2013-6-26 | 川CT20130193 | 31705103002013060006 | 3-5 |  |

二、电梯维护保养服务要求：

（一）服务期为3年：2023年10月27日零时至2026年10月26日24时。服务期内合同实行一年一签。

（二）在确保电梯安全运行的前提下保证电梯正常运行。

（三）在保证电梯安全运行及功能的前提下降低电梯维护保养及维修成本。

（四）日常维护保养及维修应遵守的标准：

1.《中华人民共和国特种设备安全法》

2.现行《特种设备安全技术规范（TSG T7001-2009）》、《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》和《特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）》等国家相关电梯的维修保养及使用管理的最新标准；

3.电梯安装使用维护说明书；

4.电梯维护保养合同。

（五）维保费用内含：标准维护保养费用（提供单台维保费用明细）、维修费用（含200元以下常用电梯零配件）、载重试验费用、定期检验费用和年度自行检测费用。

三、维护保养单位的义务：

（一）维护保养单位须提供国家颁发在有效期内的相应资质，并提供具有相应资质的维保、维修人员的姓名、通迅号码和有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

- （二）维修、维保作业时，须有2人及以上持证人员在场，方可作业。

（三）提供电梯维保单位24 小时应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出、对一般常见故障要求在60分钟内排除，对特殊故障应在普遍认可的合理时间内解决，不得拖拉。

（四）提供标准维护保养，免费提供200元以下的常用电梯零配件。并向电梯使用单位提供《免费电梯零配件以及需付费的电梯零配件费用清单》。对更换下来的废旧电梯材料由电梯使用单位处置。

（五）在维修、维保作业中，发现安全隐患，需及时告知甲方，并立即维修、处理，不得短接各部位的安全连锁装置。

（六）在维保有效期内时，负责电梯机房、轿顶、对重、井道、底坑及层门门套等部位的清洁卫生，保证轿厢照明和风扇的有效和清洁。

（七）电梯维保单位在为使用单位电梯实施维修、维保作业时，因自身原因造成的人员伤害及财产损失，有电梯维保单位自行全部负责，电梯使用单位不承担任何责任。

（八）电梯维保单位负责依照国家相关规定办理《电梯年检》相关手续（含定期检验和年度自行检测）进行定期检验或年度自行检测（自行检测机构必须要有自贡市市场监督管理局备案认可），定期检验和年度自行检测结论必须为“合格”，并取得《电梯使用标志》。

（九）电梯维保单位协助使用单位建立完善安全技术档案；每年为使用单位电梯司机做1至2次电梯专业知识讲座和应急处置培训。

四、使用单位的权利：

使用单位有监督电梯维保单位依照国家最新法律、规范以及《电梯维护保养合同》履行维护保养的权利，对违反合同约定，拒不整改，使用单位可提前一个月以书面形式终止合同，造成人身、财产损失的，可追加必要赔偿。