三号楼交换机更换参数需求及数量

三号楼网络交换机现状：

| 楼层 | 老旧型号 | 安装日期 | 设备更换后需求数量（部分楼层2台合并为1台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 1楼 | H3C 5120-48口 | 2013年6月19 |  |
| 3楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 3楼 | H3C 5120-24口 POE | 2015年8月 | 1 |
| 4楼 | H3C 5120-24口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 5楼 | H3C 5120-24口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 6楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 7楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 8楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 9楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 11楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
| 12楼 | H3C 5120-48口 POE | 2013年6月19 | 1 |
|  |  |  | 11 |

- 需求及产品数量：

- 48口网管型交换机：9台

- 24口网管型POE交换机：2台

- 万兆单模光模块：22个

- 其他要求：供货方负责对新交换机器进行配置调试、安装上架、入网测试等事宜，保证网络设备正常投入使用。新购交换机应与原老旧交换机性能参数兼容、能顺利接入核心交换机。

二、交换机参数：

所有交换机均为网管型交换机、参数需要达到电口数率千兆以上，光口数率万兆以上的需求，且参数指标不低于以下要求。

（一）48口接入交换机需求：

- 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（官网或彩页有大小值以最小值为准），千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥6个；

- 风冷散热，智能调速，内存≥2GB，MTBF ≥35万小时；

- 基于业务安全及产品供应连续性考虑，要求设备CPU及转发芯片国产自主可控，提供权威的第三方测试报告证明并加盖投标人公章；

- 支持IPv4 路由表≥4K,支持IPv6 路由表≥1K，支持MAC表项≥32K；

- 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；

- 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

（二）24口POE接入交换机需求：

- 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（官网或彩页有大小值以最小值为准），千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥6个；

2. 支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，每个口最大可提供功率为30W，最大可提供400W 的POE功率；

3. 基于业务安全及产品供应连续性考虑，要求设备CPU及转发芯片国产自主可控，提供权威的第三方测试报告证明并加盖投标人公章；

4. 支持IPv4 路由表≥4K,支持IPv6 路由表≥1K，支持MAC表项≥32K；

5. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

6. 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；

7. 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；