自贡市第三人民医院先进门禁系统建设改造方案

一、智慧安检系统建设思路

通过智能化手段，安检系统将实现从“被动查验”到“主动预警”的升级，显著增强医院入口的安全防控能力，为创建“平安医院”提供坚实可靠的技术支撑。

二、设备选型设计

1、智能安检机（1台）：X射线智能安全检查系统融合了智能识别、人脸识别、行为分析及变速等功能，可以更好的解决由于安检员集中度不高造成的漏检以及高峰期安检压力过大等问题。产品适用对手提行李包以及小型包裹的安全检查。设备采用物质属性识别技术，可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色。设备辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，符合国标要求。设备可根据场景实现一键速度切换。支持接入上级安检联网管理平台，实现数据上传管理。支持安检机视频、图片、报警信息本地存储、查看、调用。提供人脸和指纹登录功能，规避繁琐的密码输入。

2、复检开包台（1台）：设备由人机交互单元及配件模块、摄像模块、识别模块和身份证读卡器模块组成，支持1路安检分析仪或者1路智能安检机（单双视角）接入；支持特殊物品图片和信息的数据存储，存储信息包括检出时间、特殊物品个数、特殊物品类型等；存储量大于等于50W；具有报警联动接口，支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实现响应并启动记录和输出联动信号。

3、台式液体探测仪（1台）：采用超宽带脉冲微波反射法及热导法，适用于玻璃、塑料、金属、陶瓷等各种常见液体容器检查，能够在不打开液体包装的条件下，自动检测易燃、易爆、易腐蚀性危险液体，且识别率准确、高效。其目的是为阻止含有危险液体（可引起燃烧或爆炸液体）物品进入安全区域。

4、防爆罐（1台）：防爆罐采用高强度、耐冲击碳素钢板制造而成。其排爆性能优越，排爆罐内有稳定放置爆炸物网袋，底部带有万向轮，便于转移、运输，能有效防止罐内爆炸物爆炸后产生的冲击波和碎片水平扩散，从而避免对周围人员的伤害，以及对贵重仪器、文物档案和特殊公共场所的损坏，抗爆能力：≥1.5kg TNT当量。

5、全系速通门（3台）：

（1）违禁品检测模式：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率；

（2）设备应配备≥1个10寸液晶显示屏，用来显示报警信息。门板厚度≥120mm，保障设备稳定性。

（3）抗相互干扰检验：多台设备（≥3台）按照间距10cm并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰 。

（4）设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息。

（5）联动控制功能实验：设备门板底部电源面板处具有2路报警输出接口，每路报警输出可设置报警事件、持续时间、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）。

（6）报警提示功能：在电子产品探测模式或电子产品+违禁品探测模式下，安检门支持探测电子产品（手机等）、违禁金属（刀具、金属罐体等）；探测到报警物时，支持设置报警或不报警，设置不报警时，支持通过亮黄灯进行提示，并在液晶显示屏上显示报警物类型。

6、智慧安检管理平台（1套）：

（1）安检系统支持与现有安防系统或准备新建安防系统无缝对接集成，实现中心统一管理，实现安检报警和安防资源联动。

（2）支持多种类型的告警事件，包括包裹异常预警事件、安检值守异常事件、安检门金属侦测事件、全息数控安检门告警事件、爆炸物及毒品探测仪告警事件、液体探测仪告警事件、人体温度异常事件、客流预警事件、客流态势预警、人体温度态势预警和违禁品包裹态势预警等，并支持照时间、位置、事件类型、是否需要处置、处置结果、告警等级等条件对所有告警事件进行查询。

（3）平台支持安检点概览展示与收起，包括当天人流量总数、包裹总数、正常包裹总数、异常包裹总数，并可通过饼图展示异常率占比，并展示安检点检出的违禁品物品数量排名前六的违禁品类型和数量。

（4）平台支持安检点告警事件在告警列表中展示，包括安检机标签告警、人脸标签告警、视频标签告警等，点击事件可查看详情。

（5）平台支持事件处置，包括违禁品登记、处置人员信息和处置措施，处置方式最少支持：平台web端、桌面cs客户端、移动端处置方式。

自贡市第三人民医院先进门禁系统建设改造设备需求清单

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | - 1．通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高） - 2. 功耗：≤1.5kVA - 3. 设备采用双源多能量X射线检查技术，具有≥两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射 - 4. 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 - 5. 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。 - 6. 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、匕首 2、切刀 3、美工刀 4、弹簧刀 5、仿真手枪 6、仿真步枪 7、仿真子弹 8、仿真枪弹夹 9、仿真枪套筒 10、仿真枪握把 11、指虎 12、甩棍 13、电击器 14、手铐 15、鞭炮 16、烟花 17、扳手 18、剪刀 19、锤子 20、斧头 21、螺丝刀 22、危险液体 23、压力容器罐等违禁品 - 7. 设备在0.2m/s至0.4m/s速度下正常工作时： - 线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ≤0.0787mm（AWG40）； - 穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ≤0.127mm（AWG36）； - 空间分辨力：能够分辨最小线对直径≤0.8mm ； - 穿透力：能穿透钢板厚度≥46mm; （提供公安部检测报告） - 8. 设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示 - 9. 在0.2m/s至0.4m/s速度下，两个X射线产生装置，单次检查剂量≤3.5μGy（提供公安部检测报告） - 10. 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率≥98%（提供公安部检测报告） - 11. 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）≥40dB（提供公安部检测报告） - 12. 开机时间：免密模式下，从按下开机按钮至显示屏显示过包界面的时间15s-20s；关机时间：从旋转钥匙开关至显示屏关闭的时间3s-6s（提供公安部检测报告） - 13. 导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，设备应具有特定的导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出（提供公安部检测报告） - 14. 设备孔隙：整机外露进入设备孔隙应小于6mm（提供公安部检测报告）。 - 15. 危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。（提供公安部检测报告） - 16.图像成像时间：图像成像时间（从物品到达腔体中部后至开始呈现图像的时间）：≤0.5s）（提供公安部检测报告） - 17.操作台和键盘检查：设备应配有双屏操作台，并支持将操作键盘锁定在操作键盘上。操作台应支持折叠功能，并支持选配17~24寸的显示器。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 复检开包台 | - 1.设备应由人机交互单元及配件模块、摄像模块、识别模块和身份证读卡器模块组成，应支持1路安检分析仪或者1路智能安检机（单双视角）接入 ； - 2.设备应具有以下接口：2个RJ45网络接口；4个RS232接口；4个USB接口；1个HDMI接口；1路音频输入接口；1路音频输出接口；1路报警输入接口；1路报警输出接口 - 3.支持特殊物品图片和信息的数据存储，存储信息应包括检出时间、特殊物品个数、特殊物品类型等；存储量≥50W（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 4.备应能根据时间段、特殊物品类型等条件进行数据查询与统计； - 5.应具有报警联动接口，支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实现响应并启动记录和输出联动信号（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 6.能通过USB接口、客户端软件等方式进行系统升级，设备应能显示X射线安全检查设备的图像信息； - 7.支持将智能判图分析结果、抓拍记录及包裹计数统计结果上传至平台 - 8.摄像头≥200W像素 ，采用≥7英寸LCD触摸显示屏，面部识别距离≥2m，支持人脸、刷卡、身份证、密码及组合等多种人证方式，显示器尺寸应≥21.5寸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液体检测仪 | - 1.检测方式：应采用非接触式检测，在不打开容器的条件下实现液态物品检测 - 2.报警指示：应能够提供声光、液晶显示屏文字或图案等报警方式，报警声音应能关闭 - 3.自动计数功能：应具备自动计数功能，应对接受检测的每一件液态物品及报警液体物品分别进行计数 - 4.仪器至少具有2个功能模块，一个检测非金属材质的容器，一个检测金属材质的容器；每个功能模块都应具有一个标示明显的检测平台；两个功能模块应能够各自独立工作，实现金属容器和非金属容器的同时检测，互不影响 - 5.仪器应能对以下材质及规格容器内液体进行检测：塑料/玻璃/陶瓷：高度：不小于3cm，最大高度不限；直径：3cm-20cm；壁厚：玻璃/陶瓷：≤5mm；塑料：≤3.5mm；铝罐/铁罐：高度：不小于3cm，最大高度不限；直径：3cm-20cm；壁厚：铁罐≤0.2mm 铝罐≤0.3mm"（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 6.仪器应能对符合材质及壁厚要求的容器内的以下易燃易爆液体检测并报警：1、乙醚 2、异丙醚 3、甲醇 3、苯 4、氯苯 5、硝基苯 6、丙酮 6、溴苯 7、40%氢氧化钠水 - 溶液 8、40%氢氧化钾水溶液等145种以上液体（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 7.仪器的检测数据存储量≥100000条，且支持内存卡扩充；能够对检测结果进行查看，并能够通过USB或WIFI将数据导出 - 8.仪器应配备≥8寸触摸液晶显示屏，采用中文或图形界面，自带光源，使用人员应能根据使用环境调节液晶屏幕的亮度 - 9、仪器的报警音量应能设置。在最大音量条件下，距仪器表面0.3m-0.6m处的报警声级≥72dB(A)（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 台 | 1 |  |
| 4 | 防爆罐 | 1.防爆罐规格：外直径≥660 mm，内直径≥630mm，总高度≥747 mm，总重量≥270 kg 2.防爆罐材质：内、外层采用15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB/T 700-2006标准中所采用的碳素钢板有关要求。 3.防爆能力：能抵御1.5kg TNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。 4.制造商需为该产品进行投保，保额累计500万，需提供相关的保单等证明资料 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全息速通门 | - 1.违禁品检测模式：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率；; - 2. 设备快速启动：安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间不超过3秒。 - 3.设备配备≥1个10寸液晶显示屏，用来显示报警信息。 - 4.门板厚度：门板厚度应≥120mm，保障设备稳定性（提供封面有CNAS和CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） - 5.抗相互干扰检验：多台设备（≥3台）按照间距10cm并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰 - 6.设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息（提供封面有CNAS和CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） - 7.整机便捷安装：主机箱具有突出的安装定位柱，方便现场安装（提供封面有CNAS和CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） - 8.联动控制功能实验：设备门板底部电源面板处具有2路报警输出接口，每路报警输出可设置报警事件、持续时间、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（提供封面有CNAS和CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） - 9.报警提示功能：在电子产品探测模式或电子产品+违禁品探测模式下，安检门支持探测电子产品(手机等)、违禁金属(刀具、金属罐体等);探测到报警物时，支持设置报警或不报警，设置不报警时，支持通过亮黄灯进行提示，并在液晶显示屏上显示报警物类型（提供封面有CNAS和CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） - 10.快速标定功能：需具有快速标定功能，安检门开启数据采集和标定校准，当人员携带“违禁品”，以1m/s速度重复通过样机，单个频点下的标定时间不超过45s；标定成功后支持通过校验功能检测本次标定结果的准确性;2次标定结果的相位数值偏差应小于5;当安检门周围环境存在干扰(如大型金属等)，与无干扰环境相比，对标定结果的相位数值影响应小于5;标定后，人员携带电子产品，以1m/s速度重复通过样机，多次通行的相位数值偏差应小于5（提供封面有CNAS和CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明） | 台 | 3 |  |
| 6 | 智慧安检管理平台 | 系统软件要求： 1.安检系统支持与现有安防系统或准备新建安防系统无缝对接集成，实现中心统一管理，实现安检报警和安防资源联动； 2.支持配置多种事件类型联动规则，事件源包含：通用视频事件、IO事件、门禁事件、人员识别事件、值守异常事件、包裹异常预警、安检门金属检测告警、安检门分类检测告警、爆炸物及毒品探测仪告警、液体探测仪告警。可配置的联动事项包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等 3.支持多种类型的告警事件，包括包裹异常预警事件、安检值守异常事件、安检门金属侦测事件、全息数控安检门告警事件、爆炸物及毒品探测仪告警事件、液体探测仪告警事件、人体温度异常事件、客流预警事件、客流态势预警、人体温度态势预警和违禁品包裹态势预警等，并支持照时间、位置、事件类型、是否需要处置、处置结果、告警等级等条件对所有告警事件进行查询（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4.平台支持安检机、安检门本地录像回传中心功能，安检设备本地存储的视频录像数据，可根据平台的回传策略定时定向备份至中心视频存储设备，支持手动回传和计划回传 5.平台支持安检通道的自动巡检，可按开始结束时间、周期（每日、每周、每月）、巡检设备、巡检组等条件设置巡检计划，系统自动执行巡检任务，并展示任务当前巡检状态（未开始、进行中和已结束）；同时支持通过手动方式执行巡检，可调取安检通道现场的视频监控画面，手动确认接入的安检设备的运行状态，手动添加备注信息，保存人工巡检结果；支持巡检结果查询和详情查看 6.平台支持安检点概览展示与收起，包括当天人流量总数、包裹总数、正常包裹总数、异常包裹总数，并可通过饼图展示异常率占比，并展示安检点检出的违禁品物品数量排名前六的违禁品类型和数量（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7.平台支持安检点告警事件在告警列表中展示，包括安检机标签告警、人脸标签告警、视频标签告警等，点击事件可查看详情。（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8.平台支持事件处置，包括违禁品登记、处置人员信息和处置措施，处置方式应支持平台web端、桌面cs客户端、移动端处置方式（需提供首页具有CMAS或CMA标志的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 系统硬件要求： 1.CPU：配置1颗≥性能intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.内存：配置≥64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 5.PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 6.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 套 | 1 |  |